Превод на оригиналната инструкция за техника на безопасност и експлоатация на

Градинска помпа GC-GP 1250 N/1

Опасност! – Прочетете инструкциите за ескплоатация за да намалите риска от нараняване.

Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години нагоре, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са получили инструкции за използване на уреда по безопасен начин и разбират произтичащите от това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не трябва да се извършва от деца без наблюдение.

Опасност!

При ползване на уреда трябва да съблюдавате  предпазните мерки за безопасност, за да се избегнат наранявания и щети. Моля, внимателно прочетете пълната инструкция за употреба и правилата за безопасност.Запазете това ръководство на сигурно място, така че информацията да е на разположение по всяко време. Ако предоставите  този уред  на друго лице, моля предайте му и Инструкциите за експлоатация и правилата  за безопасност. Ние не поемаме отговорност за щети , произшествия или злополуки , които възникват поради неспазване на това упътване и правилата за безопасност.

1. Инструкции за безопасност

Опасност!

Прочетете всички предписания и инструкции за безопасност.

Всяка допусната грешка при неспазването на предписанията и инструкциите за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозни наранявания.

Пазете всички правила и инструкции за безопасност на безопасно място за бъдеща употреба.

Опасност!

В стоящи водоеми, градински и плувни езера и в тяхната среда използването на уреда се допуска само с защитен прекъсвач срещу утечен ток с изключващ се номинален ток до 30 mA (съгласно Сдружението на немските електротехници (VDE) 0100 част 702 и 738).

Уредът не е подходящ за употреба в басейни, плитки басейни от всякакъв вид и други водоеми, в които по време на експлоатацията могат да се намират лица или животни. Експлоатация на уреда по време на пребиваването на лица или животни в рисковата зона е недопустима. Попитайте Вашия електроспециалист!

Опасност!

- Винаги проверявайте оборудването визуално, преди да го използвате. Не използвайте оборудването, ако устройствата за безопасност са повредени или износени. Никога не изключвайте устройствата за безопасност.

- Използвайте оборудването само за целите, посочени в това ръководство за експлоатация.

- Вие сте отговорни за безопасността в работната зона.

- Ако кабел или щепсел са повредени от външни влияния, кабелът може да не се поправи. Кабелът трябва да бъде заменен с нов. Тази работа може да се извършва само от обучен електротехник.

- Напрежението от 220-240 V променливо напрежение, посочено на табелката с технически данни, трябва да бъде същото като напрежението на мрежата.

- Никога не повдигайте, транспортирайте или закрепвайте уреда за мрежовия кабел.

- Уверете се, че електрическите щепселни съединения се намират в обезопасената срещу наводняване зона, респ. са предпазени от влагата.

- Издърпайте щепсела преди да започнете работа по оборудването.

- Не излагайте оборудването на пряка струя вода.

- Операторът отговаря за спазването на местните правила за безопасност и монтаж. (Попитайте електротехник, ако имате някакви съмнения.)

- Последващите повреди, причинени от наводнени помещения в случай на повреда на оборудването, трябва да бъдат предотвратени от потребителя посредством подходящи мерки (например инсталиране на алармени системи или резервна помпа и др.).

- В случай на повреда ремонтните работи могат да се извършват само от електротехник или от персонала на ISC.

- Оборудването никога не трябва да работи на сухо или да се използва, когато входящият тръбопровод е напълно затворен. Гаранцията на производителя не покрива повреди причинени на оборудването в резултат на сух режим.

- Помпата не трябва да се използва за работа с басейни.

- Оборудването не трябва да се инсталира в тръбопровода за питейна вода.

2. Описание и доставени елементи

2.1. Описание

- Индикатор за ниво на водата

- Всмукателна връзка

- Винт на филтър за вода

- Връзка под налягане

- Дръжка за носене

- Превключвател на захранването

- Винт за източване на вода

- Адаптер за свързване прибл. 33,3 mm (R1 външна резба)

2.2. Доставени елементи

Моля, проверете дали статията е пълна като е посочено в  обхвата на доставката. Ако има липсващи части , моля, свържете се с нашия сервизен център или с обекта където сте извършили покупката си най-късно до 5 работни дни след закупуването на продукта и при представяне на валиден документ удостоверяващ покупката. Вижте също гаранционната таблица в Сервизната информация в края на инструкциите за употреба

- Отворете опаковката и извадете оборудването внимателно.

- Извадете опаковката и всички други опаковки и / или транспортни скоби (ако са на разположение).

- Проверете дали всички елементи са доставени.

- Проверете оборудването и аксесоарите за транспортни щети.

- Ако е възможно, пазете опаковката до края на гаранционния период.

Внимание!

Оборудването и опаковъчният материал не са играчки. Не позволявайте на децата да играят с ластични торбички, фолиа или малки части. Има опасност от поглъщане или задушаване!

- Градинска помпа

- Адаптер за свързване прибл. 33,3 mm (R1 външна резба)

- Оригинални инструкции за експлоатация

- Превод на оригиналните инструкции за техника на безопасност и експлоатация.

3. Употреба по предназначение

Приложения

- Напояване и поливане на зелени площи, зеленчукови лехи и градини.

- Работа с пръскачки за тревни площи.

- Извличане на вода (с предфилтър) от езера, потоци, дъждовни вани, цистерни за дъждовна вода и кладенци.

- За доставяне на сервизна вода

Транспортни средства

- За изпомпване на чиста вода (прясна вода), дъждовна вода или леки перилни препарати / сервизна вода.

- Максималната температура на флуида не трябва да надвишава + 35° C, ако устройството работи постоянно.

- Не използвайте уреда за изпомпване на запалими, газообразни или експлозивни течности.

- Трябва също да се избягва изпомпването на агресивни течности (киселини, алкали, просмукване на силози и др.), Както и течности с абразивни вещества (пясък).

- Това оборудване не е предназначено за изпомпване на питейна вода.

Оборудването трябва да се използва само за предписаната му цел. Всяко друго използване се счита за случай на злоупотреба. Потребителят / операторът, а не производителят, ще бъде отговорен за всякакви повреди или наранявания от какъвто и да е вид, причинени в резултат на това.

Моля, имайте предвид, че нашето оборудване не е проектирано за използване в комерсиални, търговски или промишлени приложения. Нашата гаранция ще бъде невалидна, ако машината се използва в комерсиални, търговски или промишлени предприятия или за еквивалентни цели.

4. Технически данни

Захранване: .............................................. 220-240 V ~ 50 Hz

Консумирана мощност: ............................................ 1200 W

Максимален дебит:................................................... 5000 l/ h

Напорна височина max: ................................................. 50 m

Максимално налягане на подаване: ..........0.5 MPa (5.0 bar)

Височина на засмукване max.: ....................................... 8 m

Изходяща връзка: .......................... прибл. 33,3 mm (R 1 IG)

Смукателна връзка: .................... прибл. 42 mm (R 1¼  AG)

Температура на водата макс. .................................... 35 ° C

Ниво на звукова мощност ................................. 84.5 dB (A)

Несигурност .............................................................. 2.64 dB

Вид защита ................................................................... IPX4

5. Преди да стартирате уреда

Преди да свържете уреда  към мрежата, уверете се, че данните на табелката са идентични с данните за електрическата мрежа.

Внимание!

Винаги дръпнете щепсела на захранването, преди да извършите настройките на оборудването.

Като основен принцип препоръчваме използването на предварителен филтър и смукателен комплект със смукателен маркуч, смукателен филтър и възвратен клапан, за да се предотвратят дълги периоди на зареждане и ненужни повреди на помпата в резултат на камъни и твърди чужди тела.

5.1. Свързване на всмукателния тръбопровод

- Закрепете смукателния маркуч (поне около 19 mm ¾ пластмасов маркуч със спирална армировка) Към смукателната връзка прибл. 42 mm / R1¼ външна резба) на оборудването  или директно, или чрез нипел.

- Използвайте свързващия адаптер (8), за да намалите резбата на смукателната връзка до прибл. 33,3 mm (R1 външна резба).

- Използваният смукателен маркуч трябва да бъде оборудван с всмукателен клапан. Ако всмукателният клапан не може да се използва, трябва да се монтира възвратен клапан във всмукателния тръбопровод.

- Поставете смукателната тръба така, че тя да се издига от точката на изтегляне на водата към уреда. Избягвайте позиционирането на смукателната тръба по-високо от помпата, тъй като това би забавило изтичането на въздушни мехурчета от смукателната тръба и би затруднило процеса на засмукване.

- Монтирайте смукателния и нагнетателния тръбопровод  по начин, по който те да не  упражняват механичен натиск  върху уреда.

- Всмукателеният клапан трябва да е достатъчно ниско във водата, за да се гарантира, че ако нивото на водата падне, уредът няма да работи на сухо.

- Неуплътнен смукателен тръбопровод  ще поеме въздух и ще възпрепятства засмукването на вода.

- Предотвратете приема на чужди тела (пясък, и т.н.). Ако е необходимо, инсталирайте груб филтър за тази цел.

5.2. Свързване на нагнетателния тръбопровод

- Нагнетателния тръбопровод  прибл. 19 mm (¾ ") трябва да бъде свързан директно към прибл. 33,3 mm (R1 IG) резбови изходящ накрайник или с помощта на нипел.

- С правилно използване на подходящите връзки е възможно също да използвате нагнетателен тръбопровод за доставка с диаметър прибл. 13 mm (1/2 "). По-малкият водопровод води до по-нисък обем  на доставка.

- По време на зареждането, напълно отворете всички механизми за затваряне (спрей дюзи, клапани, т.н.) в нагнетателния тръбопровод, така че въздухът да може да излезе безпрепятствено.

5.3. Електрически връзки

- Свържете уреда към 220-240 V ~ 50 Hz щепсел с  контакт за заземяване. Минимум 10 ампера предпазител.

- Вградения термостат предпазва мотора от претоварване и блокиране. Помпата се изключва автоматично при прегряване и  се включва отново автоматично след охлаждане.

6. Работа

- Инсталирайте оборудването на твърда и равна повърхност.

- Напълнете корпуса на помпата с вода чрез винта за пълнене на вода (3). Напълването на входната линия ускорява процеса на всмукване.

- Всички спирателни устройства в изпускателния тръбопровод (дюза за пръскане, клапани и др.) Трябва да бъдат напълно отворени по време на всмукването, за да се позволи на целия въздух да излезе от входящия тръбопровод.

- Свържете захранващия кабел.

- Процесът на всмукване започва автоматично, след като натиснете бутона за включване / изключване (6). - Процесът на всмукване може да отнеме до 5 минути за максималната височина на засмукване.

- Ако помпата бъде премахната след употреба, е важно тя да се напълни с вода отново при следващото свързване и пускане.

След употреба, отново изключете помпата, като отново натиснете бутона ON / OFF (6) и оставете помпата да се охлади. След това изключете щепсела.

7. Смяна на захранващ кабел

Опасност!

Ако захранващият кабел за това оборудване е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов оторизиран сервиз или подобно квалифицирана лице, за да се избегне опасността.

8. Почистване, обслужване и заявяване на резервни части

Оборудването е почти напълно без поддръжка. За да осигурите дълъг експлоатационен живот обаче, препоръчваме редовно да проверявате и да се грижите за продукта.

Опасност!

Оборудването трябва да бъде изключено от захранването (издърпайте щепсела) преди извършване на каквато и да е поддръжка.

8.1. Обслужване

- Ако оборудването се запуши, свържете нагнетателния тръбопровод към водопровода и откачете смукателния маркуч. Отворете водопровода. Включете оборудването няколко пъти за прибл. две секунди. Това би трябвало да разреши повечето проблеми, свързани със запушванията.

- В устройството няма части които изискват допълнителна поддръжка.

8.2. Заявяване на резервни части:

Моля при поръчка на резервни части посочете следните данни :

- Тип на машината

- Артикулен номер на уреда

- Идентификационен номер на машината

- Номенклатурен номер на необходимата част

Актуална информация ще намерите на www.Einhell-Service.com

9. Изхвърляне и рециклиране

Уреда се доставя в опаковка, за да не се повреди по време на транспортиране. Суровините в тази опаковка могат да бъдат повторно използвани или рециклирани. Уреда и неговите принадлежности са изработени от различни видове материали, като например метал и пластмаса. Никога не изхвърляйте  дефектен уред в битовите отпадъци. Уреда  трябва да бъде отведен до подходящ център за събиране на отпадъци. Ако не знаете местонахождението на такъв пункт за събиране, трябва да попитате в службите на общинската администрация.

10. Съхранение

- Съхранявайте уреда и аксесоарите на тъмно и сухо място при по-висока температура срещу замръзване. Идеалната температура на съхранение е между 5 и 30° C. Съхранявайте електрическия уред в неговата оригинална опаковка.

- Ако помпата няма да се използва дълго време или трябва да се извади през зимните месеци, изплакнете я с вода, изпразнете я напълно и я оставете да изсъхне.

- Преди да се подложи на замръзване, уредът трябва да бъде напълно източен.

- След дълги спирания, уверете се, че роторът се завърта правилно, като включите и изключите за кратко време.

11. Ръководство за отстраняване на неизправности

| Неизправности | Причина | Отстраняване |
| --- | --- | --- |
| Моторът не се стартира | - Няма напрежение в мрежата - Блокиран ротор на помпата - термостат изключен | - Проверете напрежението - Демонтирайте и почистете помпата |
| Помпата не засмуква | - Всмукателният клапан не е във водата - Корпусът на помпата не е обезвъздушен - Въздух в всмукателния тръбопровод - Всмукателният клапан е неуплътнен - Смукващия филтър (всмукателния клапан) е задръстен - Макс. височина на засмукване е превишена | - Пуснете всмукателния клапан във водата - Налейте вода в корпуса на помпата - Проверете уплътнеността в всмукателния тръбопровод - Почистете всмукателния клапан - Почистете смукващия филтър - Проверете височината на засмукване |
| Недостатъчен дебит | - Височината на засмукване е твърде голяма - Смукващият филтър е замърсен - Нивото на водата бързо се понижава - Мощността на помпата намалява поради ръзлични замърсители | - Проверете височината на засмукване - Почистете смукващия филтър - Потопете всмукателния клапан по-дълбоко - Почистете помпата и сменете износените части |
| Термостата изключва помпата | - Моторът претоварен, твърде голямо триене поради наличието на чужди тела или замърсители | - Демонтирайте и почистете помпата, предотвратете засмукването на чужди тела (филтър) |

Само за страните от ЕС

Никога не изхвърляйте електрически уреди и инструменти с битовите отпадъци.

Съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС касаеща старото електрическо и електронно оборудване и неговото използване, старите електрически инструменти и машини трябва да бъдат разделяни от останалите отпадъци и да бъдат изхвърляни по безопасен за околната среда начин, напр. като се отнесат в депа за рециклиране.

Рециклирането е алтернатива на връщането на суровините за преработка:

Като алтернатива на връщането на инструмента на производителя, собственикът на електрическото оборудване трябва да е сигурен, че то е правилно изхвърлено, ако той повече не възнамерява да го използва. Старите инструменти и машини могат да бъдат връщани на подходящи точки за събиране, които ще унищожат оборудването в съответствие с националните разпоредби за рециклиране и изхвърляне на отпадъци.. Това не се прилага за всички аксесоари или електрически компоненти, доставени със старото оборудване.

Препечатването или възпроизвеждането чрез каквито и да е средства, изцяло или частично, на документацията, придружаваща продуктите е разрешено само с изричното съгласие на Einhell Germany AG.

Подлежи на технически промени

Сервизна информация

Ние имаме компетентни сервизни представители във всички страни, посочени в гаранционната карта, чиито данни за контакт могат да бъдат намерени също на гаранционната карта. Тези партньори ще ви помогнат за всички заявки за сервиз, като ремонти, заявки за резервни части или подмяна на износени части или за закупуване на консумативи.

Обърнете внимание, че следващите части на този продукт подлежат на нормално или естествено износване и поради това, те се употребяват като консумативи.

| Категория | Пример |
| --- | --- |
| Износващи се части* | Груб филтър, филтърна касета |
| Консумативи* |  |
| Липсващи части |  |

* Не е задължително да бъдат включени в обхвата на доставката!

При дефекти или неизправности, моля, регистрирайте проблема в интернет на www.Einhell-Service.com или докладвайте на посочения на гаранционната карта адрес или телефон, за констатирания от Вас проблем. Моля, уверете се, че сте дали прецизно описание на проблема и при всички случаи отговорете на следващите въпроси:

- Работеше ли вашият инструмент като цяло или беше дефектен от началото?

- Забелязали ли сте нещо (признак на дефект) преди възникване на неизправността?

- Каква е неизправността на инструмента по ваше мнение (основен признак)?

Опишете тази неизправност.

Гаранционен документ

Уважаеми Клиенти,

Всички наши продукти преминават стриктен контрол на качеството, за да се гарантира, че те са достигнали до вас в перфектно състояние. В случай, че вашият уред разкрие дефект, моля, свържете се с нашия сервизен отдел на адреса, показан в гаранционната карта. Можете също да се свържете с нас по телефона, като използвате номера, даден в гаранционната карта. Обърнете внимание на следните условия, при които може да бъде правена гаранционна претенция:

1. Тези гаранционни условия се прилагат само за ползватели, т.е. физически лица, за които е предназначен да се използва този продукт, а не за търговски дейности, нито за други дейности на самонаети лица. Тези гаранционни условия регулират допълнителните гаранционни услуги, които производителят, посочен по-долу, предоставя на купувачите на неговите нови продукти в допълнение към техните законни права за гаранция. Вашите законови гаранционни претенции не се засягат от тази гаранция. Нашата гаранция е безплатна за вас.

2. Гаранционните услуги покриват всички дефекти във материала или изработката на продукт, който сте закупили от производителя, посочен по-долу и са ограничени или до поправяне на посочените дефекти на продукта или замяната на продукта, което предпочитате.

Обърнете внимание, че нашите уреди не са предназначени за комерсиална, търговска или промишлена употреба. Договор за гаранция няма да бъде сключен, ако уредът е бил използван за търговска, комерсиална или промишлена употреба или е бил изложен на подобни усилия по време на гаранционния период.

3. Следното не се покрива от нашата гаранция:

- Повреда на уреда, причинена от неспазване на инструкциите на сглобяване или поради неправилно монтиране, неспазване на инструкциите за работа (например свързване на уреда в захранване с неподходящо напрежение или ток) или неспазване на инструкциите за техническо обслужване и безопасност или ако уредът е бил изложен на необичайни атмосферни условия или при липса на обслужване и при небрежност.

- Повреда на уреда, причинена от злоупотреба или неправирлна употреба (например претоварване на уреда или употреба на неодобрени приставки за уреда), навлизане на чужди тела в уреда (например пясък, камъни или замърсявания, транспортни повреди), прилагане на сила или повреда, причинена от външни усилия (например от падане на уреда).

- Повреда на уреда или части на уреда, причинена от нормално или естествено износване или скъсване или при нормалната употреба на уреда.

4. Гаранцията е валидна за период от 24 месеца от датата на покупката на уреда. Гаранционни претенции трябва да бъдат изпращани преди края на гаранционния срок, в рамките на две седмици, от откриване на дефекта. Няма да бъдат приемани гаранционни претенции след края на гаранционния срок. Първоначалният гаранционен срок остава в сила, дори ако бъдат правени ремонти или са били заменяни части. В тези случаи, изпълнената работа или монтираните детайли няма да доведат до удължаване на гаранционния срок и гаранцията няма да се активира за изпълнената работа или монтираните части. Това се прилага също и за обслужването на място.

5. За да се отправи претенция по гаранцията, моля регистрирайте повредения уред на: www.Einhell-Service.com. Моля, съхранявайте вашия касов бон или друг документ, доказващ покупката на новия уред. Изделия, които се връщат без приложен документ за покупка или без табелка с номинални стойности, не се покрива от каранцията, тъй като няма да бъде възможно съответно идентифициране. Ако дефектът се покрива от нашата гаранция, тогава вашият уред ще бъде или ремонтиран незабавно и ще ви бъде върнат или ще ви изпратим нов.

Разбира се, ние ще сме доволни да ви предложим ремонтно обслужване, на определена цена, за всички дефекти, които не се покриват от гаранцията или за модули, които вече не се покриват от нея. За да се възползвате от услугите на нашия сервиз, моля изпратете ни уреда на адрес посочен в гаранционната карта.

Вижте също ограниченията на тази гаранция, касаещи износващите се части, консумативите и липсващи части, посочени в сервизната информация на това упътване.