ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

МОДУЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДЕСТИЛАТОР PERUN CONVEX 30 L / 60 L

Тази инструкция представлява част от продукта и трябва да се съхранява по начин, позволяващ бъдеща справка. Съдържа важна информация за продукта и неговата употреба.

⚠️ ВАЖНО:

Уредът може да се използва само от възрастни. Никога не оставяйте уреда без надзор, когато работи. Уверете се, че мястото за съхранение е недостъпно за деца и неоторизирани лица.

Производителят не носи отговорност за евентуални щети, причинени от неправилна употреба, или употреба, несъответстваща с предназначението на уреда. Производителят си запазва правото да модифицира продукта без предизвестие, за да го адаптира към законови изисквания, стандарти или поради конструктивни, търговски или естетически причини.

👉 Уредът е предназначен за домашна употреба.

⚖️ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Всяка държава има свои нормативни актове относно производството, разпространението и продажбата на етилов алкохол, винени и спиртни напитки. В Полша това се регулира от:

- Закон от 2 март 2001 г. за производство и бутилиране на винени продукти и организация на пазара на вино.

- Закон от 18 октомври 2006 г. за производство на спиртни напитки и тяхната регистрация и защита на географските указания.

BROWIN Sp. z o. o. Sp. k. не носи отговорност, ако продуктите ѝ се използват в противоречие със закона.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА: PERUN CONVEX е професионален модулен електрически дестилатор, състоящ се от следните основни модули:

- Херметически затворен контейнер с куполообразен капак – позволява разпенване без риск от замърсяване на колоната.

- Рефлуксен модул "Студени пръсти" – действа като дефлегматор, с регулируем воден поток за прецизно пречистване.

- Глава с два дефлегматора и кондензатор – за улавяне на тежки фракции и включване на термометър.

- Два колонни свързващи модула – работят като ректификатор, с пълнеж за пречистване на дестилата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В КОМПЛЕКТА:

- Обвивка на колоната – минимизира загуби на топлина.

- 2 електронни термометъра с датчици.

- Нагреватели:

  - 343005: 2000 W с регулатор.

  - 343006: обща мощност 3500 W (2 нагревателя – 2000 W и 1500 W).

Контейнерът, главата, рефлуксът и свързващите колони са изработени от неръждаема стомана (INOX).

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА:

- Контейнер тип Convex:

  - 30 L – модел 343005

  - 60 L – модел 343006

- 2 свързващи модула (500 mm)

- Рефлукс „Студени пръсти“

- Глава с дефлегматори и кондензатор

- 2 електронни термометъра с датчици

- Обвивка за колона (2 бр)

- Маркуч PVC 5 м – за свързване на вода (бърз куплунг)

- Силиконов маркуч 1.5 м – за дестилата

- Прав винтов съединител

- 3 сферични вентила 1/8”

- 1 сферичен вентил 1/2” – за 60 L контейнер

- Комплект крепежни болтове и гайки – 16 бр

- Силиконови уплътнения – 4 бр

- Пълнеж от неръждаема стомана – 24 бр

- PTFE уплътнителна лента

- Ръководство за потребителя

- Нагревател според модела

СТРУКТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Контейнер:

- Вместимост: 30 L / 60 L

- Дръжки и 5 заключващи скоби

- Куполен капак с отвор за инсталиране на колона

- Отвор за термометър и нагревател

- 60 L версия: дренажен отвор с кран

Свързващ модул (колона):

- Височина: 500 mm

- Диаметър: 48 mm

- Възможност за пълнеж – пречистване и катализатор

Рефлукс „Студени пръсти“:

- Височина: 250 mm

- 6 тръбички „пръсти“ от 8 mm тръба

Глава:

- Височина: 250 mm

- Диаметър: 48 mm

- Място за термометър, два дефлегматора, кондензатор

РАЗМЕРИ НА УРЕДА:

- 343005:

  - Височина: 1800 mm

  - Ширина отпред: 510 mm

  - Ширина отстрани: 420 mm

- 343006:

  - Височина: 1950 mm

  - Ширина отпред: 570 mm

  - Ширина отстрани: 480 mm

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ:

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА:

- Измийте съда с топла вода и препарат за съдове, без абразиви.

- Направете първа дестилация с вода – не използвайте дестилата.

- Събирайте крайния продукт в стъклени или специални пластмасови съдове.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

- Напълнете съда до 90%. Течността не трябва да съдържа захар.

- Сглобете уреда според схемата.

- Свържете охлаждащата система към вода.

- Включете нагревателите (2000 W и/или 1500 W).

- Загряване на 25 L – около 40 минути.

  - При 78-80°C – пуснете минимално охлаждаща вода.

  - Температура на капака: 88-90°C (начало), до 98°C (край).

- След рязко покачване на температурата на върха на колоната, изключете 2000 W нагревател. Ще се появят първите капки „глава“.

- Охлаждането трябва да работи постоянно. Приемайте дестилат с около 1 L/час (17 ml/мин).

- Първите 1% – "глави" – не се консумират.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

Неръждаемата стомана е устойчива, но:

- Не използвайте абразиви и киселини.

- Не допускайте контакт с черни метали (ръждясват).

Препоръки:

- Почиствайте веднага след охлаждане.

- За упорити замърсявания – мек сапун и четка.

- Изплаквайте обилно.

- Почиствайте поне 1 път годишно.

ПРИ ПРОБЛЕМИ С ПОЧИСТВАНЕТО:

- Леки ръжди: паста с калциев карбонат или лимонена киселина.

- Умерено оцветяване: специални препарати за INOX.

- Силна ръжда: професионално почистване и пасивиране.

- Маслени петна: органични разтворители, след това топла вода с препарат.