| ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В съответствие с Регламент 453/ 2010 за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) |  |
| --- | --- |
| Лице, което пуска на пазара: | „Вайс Холдинг” ООД Бургас, жк Изгрев 183 Тел.: 0896/ 499 065 e-mail: vice_holding@abv.bg |
|  | Издание: 3, Страници: 7 Дата на издаване: 01.12.2012 г Ревизионна дата : 06.2015г |

Наименование на препарата:

БЕЛИНА Magic Brilliance

1. Наименование на препарата и фирмата:

1.1. Наименование на веществото /препарата

БЕЛИНА Magic Brilliance

1.2. Употреба на веществото/препарата:

- Почистване на повърхности в обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, санитарни възли.

- Почистване на повърхности в  обекти за събиране, настаняване, отглеждане,транспортиране на животни,

- избелване на текстил ( чаршафи, дрехи, пижами и др).

1.3. Наименование и адрес на  лицето, което пуска на пазара химично вещество/препарат

„Вайс Холдинг”ООД

Бургас, жк Изгрев 183

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност:

- на лицето, което пуска на пазара:  +359 896 / 499 065

- Клиника по токсикология при МБАЛСМ „Н.П.Пирогов”: +359 (2) 915 44 09.

2. Описание на опасностите:

2.1 Класифициране на веществото или сместа

| Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предупреждения за опасност | Н315+Н319 | Предизвиква сериозно дразнене на очите и кожата |
| 2.2 Елементи на етикета |  |  |
| Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) |  |  |
| Пиктограма (и) GHS07 |  |  |
| Сигнална дума |  | Внимание |
| Предупреждения за опасност | Н315+Н319 | Предизвиква сериозно дразнене на очите и кожата |
| Препоръки за безопасност | Р102 Р262 P260 Р305+Р352+Р313 Р303 + Р353 Р280 Р301+Р315+Р101 | Да се съхранява извън обсега на деца Да се избягва контакт с очите и кожата Не вдишвайте изпаренията При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ При контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода Използвайте предпазни ръкавици При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. |
| 2.3 Други опасности |  |  |
| PBT/vPvB: |  | Продуктът не удовлетворява критериите за класифициране за PBT или vPvB. |

3. Състав на препарата

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание: смес.

3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни :

| Химично вещество | CAS№/ EINECS№ | REACH № | Участие във формулацията g/ 1dm3 | Знаци за опасност Регламент(ЕО)№1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриев хипохлорит | 7681-52-9/ 231-668-3 | 17-2119383263 -39 -0000 | активен хлор 1.35 – 1.70 g / 1dm3 | EUH031, Н314, Н400 |
| Натриев хидроксид | 1310-73-2/ 215-185-5 |  | 0.3 - 0.6 g/1dm3 | Н319 |

Текстът на R-фразите  и на предупреждения за опасност са посочени в раздел 16.

Гранични стойности за въздуха на работната среда за някои съставки : точ.8.1.

4. Мерки за оказване на първа помощ.

4.1. При вдишване

Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. Да се държи на топло и спокойно място в странично-легнало положение. Ако симптоматиката продължи, потърсете квалифицирана лекарска помощ.

4.2. При контакт с кожата

Измийте контактната кожна повърхност обилно с вода и сапун за 15 минути. Ако симптоматиката продължи, потърсете квалифицирана лекарска помощ.

4.3. При контакт с очите

При контакт с очите, изплакнете обилно с течаща вода за 15-20 минути при отворен клепач. Незабавно потърсете квалифициран лекарска помощ.

4.4. При поглъщане

Да се изплакне устата с вода. Пострадалият да изпие 1,2 чаши вода, ако е в съзнание. Незабавно да се потърси медицинска помощ. Да се покаже при възможност етикета или опаковката.

4.5. Необходимост  от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна)

Задължителна квалифицирана лекарска помощ при конкакт с очите и при поглъщане. Препоръчителна квалифицирана лекарска помощ при вдишване и контакт с кожата и персистираща симптоматика.

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

5. Мерки при гасене на пожар.

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: всички налични пожарогасителни материали.

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: Няма данни.

5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове: отделя се хлор

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите:  подходящо работно облекло, дихателен апарат с пълна защита на лицето.

6. Мерки при аварийно изпускане.

6.1.  Лични предпазни мерки

Ръкавици, маски, защитно работно облекло.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в околната среда.

В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в

специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.86 от 2003г,). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

6.3. Средства за почистване

При малки разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали-пясък, пръст, вермикулит. При големи разливи да се изпомпа разлятото количество в специално обозначени контейнери, след което остатъчните количества да се адсорбират с посочените по-горе адсорбиращи материали.

Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

7. Работа с препарата и съхранение.

7.1. Работа с препарата: да се осигури общо обменна или локална вентилация. Да не се допуска превишаване на граничната стойност на хлор и алкални аерозоли  за работна среда.  В случай на  превишаване на граничните стойности за работна среда да се осигурят дихателни апарати. Да не се  вдишват парите.  Да се избягва директният контакт с очите и кожата.  Замърсеното работно облекло веднага да се смени с чисто и сухо, и да бъде изпрано преди следващата употреба.

Препаратът да се използва само по предназначение.

Препаратът не гори, но поддържа горенето. Риск от пожар и експлозия при контакт с нагорещени предмети и запалими материали.

Да се ползват лични предпазни средства – нитрилови  ръкавици.

7.2. Съхранение: в оригинална, добре затворена оргинална опаковка, в сухи  и добре вентилирани помещения,  далече от храни, напитки  и при температури от(-) 5 до (+) 30оС. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да не се съхранява със силни окислители и киселини.Да се пази от влага.

7.3. Специфична употреба: професионална и масова употреба.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.

8.1. Граници на експозиция:

Гранични стойности за въздуха на работната среда

| Съставки | CAS №/ EINECS | Гранични стойности за въздуха на работното място |
| --- | --- | --- |
| Свободен хлор | 7782-50-5 | 3.0 мг мз В Наредба 13, ДВ,бр.8/2004 |
| Натриев хидроксид | 1310-73-2 | 2.0 мг мз В Наредба 13, ДВ,бр.8/2004 |

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда:  осигуряване на общо обменна и локална вентилация се препоръчва с цел   контрол на граничните стойности на хлор във въздуха на работното място.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища: Да не се вдишват  парите.  Да се осигури общообменна вентилация. .

8.2.1.2. Защита на ръцете: защитни гумени  ръкавици .

8.2.1.3. Защита на очите:  плътно прилепващи очила .

8.2.1.4. Защита на кожата и на тялото:  подходящо работно облекло.

8.2.2. Контрол на въздействието на препарата върху околната среда: Да не се допуска изтичане в канализацията. Да се избегне замърсяването на  почвата, въздуха , водните източници и канализацията.

9. Физични и химични свойства.

9.1. Обща информация

-	Външен вид- течност.

-	Агрегатното състояние – течно.

-	Цвят – сламено жълт.

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

-  	относителна плътност – 1.060 g/cm3, 20 оС.

-          пламна точка – няма данни.

-          температура на самозапалване- няма данни.

-	температура на кипене – няма данни.

-	разтворимост във вода – разтворим.

-	парен натиск – няма данни.

-          рН  11.3

9.3. Друга информация

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват:   високи температури, висока относителна  влажност.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват: силни основи, киселини.

10.3. Опасни продукти при разпадане :  хлор, азотни и въглеродни оксиди.

11. Токсикологична информация.

Токсикологичните свойства на препарата  не са изпитвани. Препаратът е класифициран по конвенционалния метод .

Дразнещ.

Дразни  очите и кожата.

Токсикологични параметри за опасните съставките:

За натриев хидроксид:

Орална LD50(заек)-250 mg/kg;

Дермална LD50(плъх)-500-1500 mg/kg;

За натриев хипохлорит:

Орална LD50(плъх) -1800 mg/kg;

Препаратът не съдържа вещества класифицирани като канцерогени, мутагени и токсични за репродукцията.

Няма данни за отдалечена невротоксичност.

Няма налични данни от епидемиологични проучвания за въздействието на препарата върху хора.

12. Информация за околоната среда.

12.1. Екотоксичност –  препаратът  не се класифицира като опасен за околната среда по конвенционалния метод .

12.2. Подвижност -  При попадане  в почвата се очаква  да достигне до подпочвените води, тъй като е разтворим във вода.

12.3. Устойчивост и разградимост – Хлорните препарати са  биоразградим в компонентите на околната  среда.

12.4. Потенциал за биоакумулиране – не се очаква биоакумулация.

12.5. Други нежелателни ефекти - няма данни.

13. Третиране на отпадъците.

Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр. 86 от 2003г.).

След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени  съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Код на отпадъците съгласно Наредба№3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 44/2004г.:

07 06	Отпадъци от производство формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти.

07 06 01- промивни води и матерни луги

15 01 Опаковки

15 01 10 –опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

14. Информация за транспортиране.

Да се транспортира в съответствие с правилата за безопасен транспорт.

Да се транспортира в закрити транспортни средства, разделно от храни и напитки.

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Регламент ( ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Регламент (ЕС) № 453/2010 за изменение на Регламент ( ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)., приложение.

Регламент ( ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Директива 1999/45/ЕС на  Европейския парламент относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Европейска Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускане на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати.

ЕСВ-ESIS-Европейски химични вещества- информационна система, IUCLD.

Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците и рисковете, свързани с химични агенти при работа.

Директива 2000/39_ЕО на Комисията за установяване на първи списъци на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа.

Директива 89/656/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място.

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г относно отпадъците.

Директива 2000/60/СЕ за установяване на рамката на действие на Общността в областта на водната политика.

Европейска Директива 91/689/СЕЕ на опасни отпадъци.

Европейска Директива 94/62/СЕ за опаковките и отпадъците.

16. Друга информация

Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на фирмата, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение.

ЗНАЧЕНИЕ НА R- r H- фразите от т. 3.

R31  При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

R34  Предизвиква изгаряния.

R35  Предизвиква тежки изгаряния.

R36  Дразни очите.

R50  Силно токсичен за водни организми.

EUH031  При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

Н290        Може да бъде корозивно за металите.

Н314       При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.

Н400       Силно токсичен за водни организми.

Н319       Предизвиква сериозно дразнене на очите.