HomeMax София

Пор-ка № 2520000079

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на биг бегси с 4 захвата и престилка

1.Вид на биг бегса - с 4 захвата, дъно плоско, връх с престилка. Биг бегсът е без вътрешни

2. Предназначение – за опаковка и транспортиране на насипни материали

прегради

3. Товароносимост 1000кг Фактор на сигурност 5:1

4. Размери на биг бегса (външни): 90х90х150 см

а/ толеранси в размерите

- в ширина ,мм                              +/-1см

- във височина на биг бегса,мм   +/-2см

5.Вид на тъканта –непромазана, ръкавна, УВ стабилизирана

6. Престилка на върха - височина 80см +/-2см; връзка за завързване - дължина 2х60 см

7.Захват – 4бр.  колани, зашити по ръбовете на тъканта. Височина на клупа за захващане 30см +/-2смм.

6.Без печат

8. Без вътрешен ПЕ калъф

9.Опаковка  +/-200бр/ палет;  дървени палет, стегнат с ПП опаковъчна лента. Палетът се покрива с ПП калъф. Размери на готовия палет +/-105х125х120см

10.Условия на съхранение и транспорт

- да се съхранява в закрити, сухи и чисти складови помещения при температура от 4оС до 40 оС  и относителна влажност 80% на разстояние не по-малко от 2м от отоплителни тела без пряко въздействие на слънчева светлина

- да се нареждат върху подложки с височина не по-малка от 100мм над пода или на палети

- срок на съхранение - 6 месеца

- да се транспортират в покрити, сухи и чисти транспортни средства

11. Срок на съхранение – 6 месеца при спазване на условията по т. 10

Схема на биг бег с 4 захвата, връх с престилка, дъно плоско